## PARAMETER HEALTH INDEX TOWER TRANSMISI MENGGUNAKAN PENDEKATAN DATA-DRIVEN BERBASIS LAPORAN INSPEKSI LAPANGAN

PROPOSAL TESIS

###### DEWI SETYAHARINI 25/568796/PTK/16787

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SISTEM FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2025

TESIS

PARAMETER HEALTH INDEX TOWER TRANSMISI MENGGUNAKAN PENDEKATAN DATA-DRIVEN BERBASIS LAPORAN INSPEKSI LAPANGAN

DEWI SETYAHARINI

25/568796/PTK/16787

telah diketahui Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.

Pembimbing Pendamping

Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng, Ph.D.,IPM., SMIEEE.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

###### PARAMETER HEALTH INDEX TOWER TRANSMISI MENGGUNAKAN PENDEKATAN DATA-DRIVEN BERBASIS LAPORAN INSPEKSI LAPANGAN

DEWI SETYAHARINI

25/568796/PTK/16787

INTISARI

  - Latar Belakang

# BAB I PENDAHULUAN

Tower transmisi merupakan komponen kritis dalam sistem tenaga listrik karena berfungsi sebagai penyangga konduktor, isolator, dan peralatan perlindungan yang memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Secara global, keandalan infrastruktur transmisi menjadi perhatian penting akibat peningkatan beban listrik, perubahan iklim, dan paparan terhadap lingkungan ekstrem yang mempercepat degradasi struktural. Di Indonesia, permintaan listrik diperkirakan akan meningkat rata-rata 4–5% per tahun berdasarkan RUPTL (Rencana Umum Penyaluran Tenaga Listrik), ini mengakibatkan ketergantungan yang lebih besar pada jaringan transmisi. Situasi ini memerlukan penilaian yang lebih akurat terhadap kondisi tower eksisting untuk meminimalkan risiko pemadaman listrik besar-besaran yang dapat mengganggu sektor industri dan perumahan.

Secara global, peningkatan permintaan energi listrik terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan digitalisasi. Akibatnya, sistem transmisi diharapkan beroperasi secara efisien di bawah berbagai kondisi lingkungan, termasuk yang ekstrem. Isu paling signifikan dalam pengelolaan aset transmisi adalah kebutuhan untuk memprediksi dan mengawasi kondisi fisik menara secara akurat, guna memastikan bahwa intervensi pemeliharaan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menghindari kerusakan yang luas.

Di Indonesia, penilaian keadaan menara transmisi masih bergantung pada dokumentasi inspeksi lapangan yang dikumpulkan secara manual. Dokumentasi ini biasanya mencakup narasi visual dan daftar periksa yang memiliki komponen subjektif, yang mengarah pada perbedaan antar tim inspeksi. Hal ini membatasi kemampuan untuk melakukan ekstrapolasi guna perhitungan kuantitatif yang seragam. Kondisi ini menurunkan kapasitas perusahaan transmisi dalam melaksanakan analisis risiko yang kuat dan perencanaan pemeliharaan yang didorong oleh data.

Besarnya potensi laporan inspeksi lapangan sebagai sumber data historis belum sepenuhnya dieksplorasi melalui penerapan teknik analitik kontemporer. Salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan adalah health index (HI), yang berfungsi mengubah data inspeksi menjadi skor kesehatan aset yang bersifat objektif dan dapat dikuantifikasi. Pendekatan ini telah diimplementasikan dalam berbagai penelitian di tingkat internasional untuk mengevaluasi kondisi jaringan transmisi, yang secara fundamental bertujuan untuk mengoptimalkan prioritas pemeliharaan serta meningkatkan ketepatan prediksi kegagalan komponen.

Penelitian oleh Murtado (2022) menunjukkan bahwa kondisi struktural, lingkungan, dan faktor keamanan listrik dapat dikonversi menjadi nilai Health Index, namun model tersebut masih berbasis pembobotan sederhana tanpa menggunakan teknik analitik modern. Suwanasri (2024) mengusulkan model penilaian kondisi tower berdasarkan laporan inspeksi, tetapi belum sepenuhnya memanfaatkan algoritma machine learning untuk mengoptimalkan prediksi HI. Penelitian-penelitian ini menunjukkan kemajuan awal, tetapi masih terbatas pada analisis deskriptif dan belum mengembangkan model prediktif berbasis data historis.

Studi Bassey (2023) dan Liu (2022) menegaskan bahwa data inspeksi lapangan dapat digunakan untuk membangun model prediksi berbasis machine learning yang lebih akurat dibandingkan metode manual. Sementara itu, Li (2023), Manninen (2021), dan Landsberg (2022) menekankan bahwa pendekatan data-driven dapat mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akurasi prediksi kesehatan aset hingga lebih dari 20%. Khuntia (2023) menunjukkan bahwa

integrasi parameter kerusakan fisik, lingkungan, dan riwayat gangguan dapat menghasilkan model Health Index yang lebih adaptif. Namun, sebagian besar penelitian internasional belum diterapkan dalam konteks geografis dan operasional Indonesia.

Meskipun studi di tingkat internasional dan domestik telah mengkaji evaluasi kondisi aset transmisi, temuan-temuan tersebut masih menunjukkan beberapa pembatasan. Salah satunya adalah model Health Index (HI) yang belum sepenuhnya mengintegrasikan parameter struktural, lingkungan, dan operasional dalam konteks spesifik Indonesia. Mayoritas penelitian cenderung mengadopsi pendekatan penilaian berdasarkan daftar periksa visual atau penetapan bobot subjektif, yang belum dioptimalkan menggunakan teknik berbasis data (data-driven). Teknik- teknik ini, seperti pembelajaran mesin (machine learning) atau algoritma statistik lanjutan, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi pola degradasi yang kompleks dari data inspeksi lapangan.

Hingga saat ini, belum terdapat model Health Index tower transmisi berbasis data inspeksi lapangan yang terstruktur, tervalidasi, dan dioptimalkan menggunakan pendekatan data-driven untuk konteks Indonesia. Belum ada pula penelitian yang secara sistematis mengonversi parameter kerusakan struktural, lingkungan, dan operasional ke dalam model kuantitatif yang mampu memberikan estimasi kondisi tower secara objektif. Dari Gap inilah yang menegaskan bahwa pengembangan model HI berbasis data-driven sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset transmisi nasional.

Dengan meningkatnya beban jaringan listrik, perubahan kondisi iklim, serta bertambahnya usia infrastruktur transmisi di Indonesia, kebutuhan akan model evaluasi kondisi yang akurat dan dapat diprediksi menjadi semakin mendesak. Model Health Index berbasis data-driven dapat memberikan informasi objektif mengenai prioritas pemeliharaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko kegagalan sistem yang berdampak pada ketahanan energi nasional.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

    - Bagaimana menganalisis parameter Health Index tower transmisi berdasarkan pola kerusakan aktual?

    - Bagaimana membangun model data-driven untuk menghitung Health Index secara kuantitatif?

    - Bagaimana model Health Index yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi aktual tower transmisi?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

    - Mengidentifikasi parameter-parameter inspeksi lapangan yang penting dalam perhitungan health index tower transmisi

    - Mengembangkan model health index tower transmisi berbasis pendekatan data-driven dengan memanfaatkan data dari laporan inspeksi lapangan

    - Mengevaluasi performa model terhadap kondisi aktual tower transmisi sebagai validasi keandalan model.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

    - Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan metodologi Health Index tower, kondisi aset transmisi listrik, terutama dalam konstruksi indeks kesehatan yang didasarkan pada pendekatan berbasis data-driven.

    - Manfaat Praktis

Dalam aplikasi nyata, riset ini dapat menolong organisasi transmisi nasional melalui cara- cara berikut:

      - Praktis: Mengurangi biaya operasi dan risiko gangguan/kegagalan aset melalui penilaian kondisi yang lebih presisi

      - prioritas pemeliharaan tower dalam Manajemen aset dalam pemeliharaan tower agar lebih akurat.

.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Pustaka

#### Penelitian Terdahulu Tentang Health Index

| No | Paper vs Relevansi | Parameter HI yang didukung | Parameter HI | Laporan Inspeksi | Data- Driven | Tower/OHL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bassey (2023) – AI-based HI | Korosi, pondasi, baut, lingkungan |  |  |  |  |
| 2 | Murtado (2022) – HI 150 kV Indonesia | AHC, EC, ENC |  |  | (manual) |  |
| 3 | Lee (2023) – HI + ekonomi/Risiko | Umur, kondisi operasional, risiko lingkungan |  |  |  | (OHL) |
| 4 | Thakur (2022) – Transmission components | Kerusakan struktural, isolator |  |  |  |  |
| 5 | Li (2023) – Semi-supervised HI | Fitur lingkungan, fitur inspeksi |  |  |  |  |
| 6 | Khuntia (2023) – Aggregation | Bobot parameter, fungsi agregasi |  |  |  | (Utility) |
| 7 | Suwanasri (2024) – %SHI | %SHI, usia aset |  |  |  |  |
| 8 | Liu (2022) – Prediction of OHL condition | Struktur, konduktor, lingkungan |  |  |  |  |
| 9 | Landsberg (2022) – ML for OHL | Fitur komponen OHL |  |  |  |  |
| 10 | Manninen (2021) – HI prediction | Fitur inspeksi, kondisi |  |  |  |  |
| 11 | JAAI (2023) – AI for inspection | Ekstraksi fitur inspeksi |  |  |  |  |
| 12 | Lakshitha N, Practical HI (2021) – Conductor HI | Kondisi klem, konduktor |  |  |  |  |
| 13 | Izhar (2024) – AHP + corrosion | Korosi struktural |  |  |  |  |
| 14 | Bueno (2024) – Satellite inspection | Vegetasi, aksesibilitas |  |  |  |  |
| 15 | Zhou (2024) – FBG online monitoring | Beban angin, getaran |  |  |  |  |

Keterbatasan umum penelitian terdahulu mencakup keterbatasan dalam: teknik pemilihan parameter, ukuran dataset terbatas, serta kurangnya validasi lintas wilayah atau kondisi lingkungan berbeda.

Tabel	2.1.	Berikut	menunjukkan	parameter	terkait	(Relatedness)	tiap	paper	terhadap pengembangan Health Index Tower sebagai berikut:

| No | Reference | Judul Paper | Relevansi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bassey, Udofia & Okpura, (2023) | Health Index Evaluation of Overhead Transmission Line Assets in Nigeria Using AI Models | Studi penerapan data inspeksi (lapangan) + model kecerdasan buatan (ANN & ANFIS) untuk menghitung health index tower/transmisi |
| 2 | Murtado (2022) – HI 150 kV Indonesia | Health Index Analysis on Asset Management and the Influence of Electricity and Environmental Safety Aspects on Overhead Transmission Line 150 kV Anyer–Asahima | Studi pada OHL 150 kV (Indonesia), menyajikan struktur komponen, sub-komponen, metode HI, lengkap dengan skor & analisis inspeksi; bisa dijadikan |
| 3 | Lee, H., dkk(2023) – HI + ekonomi | Development of Methods for an Overhead Cable Health Index Evaluation That Considers Economic Feasibility | Metodologi Health Index OHL (ultra-HV) yang memasukkan aspek kelayakan ekonomi di samping indikator teknis—berguna untuk penetapan ambang kategori HI |
| 4 | Thakur (2022) – Transmission components | Health Index Analysis of Transmission System Components | Pendekatan condition-based untuk menghitung HI pada berbagai level komponen transmisi |
| 5 | Sizhe Li, XunMa, Nanliu, Yi Jin (2023) – Semi- supervised HI | Transmission Line Condition Prediction Based on Semi- Supervised Learning | Menggunakan laporan inspeksi sebagai input + pembobotan hierarkis untuk menghasilkan skor kondisi/Hl; sangat sesuai jadi dasar perumusan parameter & bobot |
| 6 | Khuntia (2023) – Aggregation skor HI | Assessment of Different Health Index Aggregation Techniques for Electric Utilities | Fokus pada teknik agregasi skor HI dari berbagai aset |
| 7 | Suwanasri (2024) – %SHI | Age Estimation of Transmission Line Using Statistical Health Index (%SHI) (Energies) | Memakai %SHI dan failure probability curve-fitting untuk estimasi umur OHL; relevan untuk validasi dan trend degradasi berbasis data inspeksi |

| 8 | Liu (2022) – Prediction of OHL condition | Health Assessment and Prediction of Overhead Line Based on Health Index | Memberi pendekatan prediksi status OHL berdasarkan HI |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | T Landsberg (2022) – ML for OHL | Health Index Prediction of Overhead Transmission Lines Using Machine Learning | metodologi supervised ML untuk prediksi HI |
| 10 | Manninen (2021) – HI prediction | Machine Learning-Based Health Index Prediction of Overhead Transmission Assets | implementasi ML berbasis data inspeksi |
| 11 | JAAI (2023) – AI for inspection | Applying AI to Power Line Inspection: Recent Developments | Survey teknik inspeksi otomatis (gambar/UAV) & analitik |
| 12 | Lakshitha N (2021) – Conductor HI | A Practical Health Index for Overhead Conductors | HI untuk konduktor (sub- komponen OHL) |
| 13 | Izhar (2024) – AHP + corrosion | Electric Transmission Tower Corrosion Assessment Using AHP and Health Index. | Fokus korosi tower dan AHP → HI; contoh bagaimana parameter inspeksi korosi ditimbang objektif untuk menyusun indeks kesehatan struktural tower |
| 14 | Bueno (2024) – Satellite inspection | Monitoring, Inspection and Early Warning System in Electrical Distribution Using Satellite Images | Sumber data inspektif alternatif (remote sensing) untuk laporan inspeksi lapangan, berguna juga sebagai system early warning  Output HI |
| 15 | Zhou L., dkk. (2024) – FBG online monitoring | A structural health monitoring system of the overhead conductor (IET) | Meskipun fokus konduktor, makalah ini menunjukkan integrasi monitoring + inspeksi menuju indikator kesehatan yang bisa di- port ke parameter HI saluran |

#### 2.2 Konsep dan Teori Health Index pada Aset Tower Transmisi

Penilaian kondisi aset merupakan elemen penting dalam manajemen aset pada sistem transmisi tenaga listrik untuk memastikan keandalan operasi dan kontinuitas penyaluran energi listrik. Health Index (HI) merupakan indikator kuantitatif yang mengintegrasikan kondisi fisik komponen, aspek lingkungan, dan faktor operasional menjadi satu skor komposit yang dapat digunakan sebagai dasar prioritas pemeliharaan. Health Index mengubah data inspeksi menjadi nilai yang dapat dianalisis secara statistic, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam pelaporan manualnya.

Menurut Hashim et al. (2019), Health Index untuk jaringan transmisi diperoleh melalui perhitungan indeks dari tiga indikator utama: aspek struktural, aspek kelistrikan, dan aspek lingkungan. Ketiga indikator ini selanjutnya dibagi menjadi sub-komponen yang dinilai secara kuantitatif berdasarkan skor kondisi nyata lapangan, yang kemudian digabungkan untuk

menghasilkan Health Index secara keseluruhan. Health Index kemudian digunakan sebagai alat untuk menentukan prioritas pemeliharaan atau penggantian aset untuk menghindari gangguan sistem penyaluran yang dapat merugikan.

Dalam model Health Index tersebut, setiap parameter diberikan skor kondisi dan bobot kontribusi; nilai aggregate dari semua parameter kemudian dinormalisasi menjadi skor Health Index dalam rentang 0–100%, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kondisi aset yang lebih sehat.

#### Landasan Teori

    - Health Index dalam Penilaian Aset Transmisi Listrik

Health Index digunakan sebagai parameter agregat untuk menilai kondisi keseluruhan aset. Berbagai penelitian menunjukkan adanya variasi teknik perhitungan serta kelemahan metode konvensional dalam menangkap degradasi aktual, khususnya terkait korosi dan faktor lingkungan.

Health Index pada aset transmisi berfokus pada komponen-komponen yang mempengaruhi kondisi fisik dan performa struktur. Komponen ini umumnya mencakup pondasi, struktur atau tubuh tower, konduktor, isolator, serta faktor lingkungan sekitar seperti erosi tanah atau vegetasi. Menurut studi Martoni (2024), pendekatan Health Index dapat dibagi menjadi beberapa subsistem seperti current carrying component, insulation, structure, junctions, dan proteksi untuk mendapatkan skor masing-masing bagian. Health Index yang dihasilkan dari ribuan tower transmisi di jaringan PLN menunjukkan variasi kondisi struktur dengan mayoritas dalam kondisi baik dan sejumlah gangguan pada level rendah hingga kritis.

Pendekatan ini mirip dengan metode yang diimplementasikan Hashim et al. (2019) di Malaysia, yang menghitung Health Index atas dasar indikator fisik dan lingkungan dari saluran transmisi yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Health Index memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil aset dibandingkan dengan penilaian visual sederhana, serta dapat digunakan untuk memprioritaskan pemeliharaan aset.

Selain itu, studi Bassey (2023) menggunakan model kecerdasan buatan seperti Artificial Neural Networks (ANN) dan Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk mengevaluasi HI dari 59 tower di Nigeria, yang menemukan bahwa faktor lingkungan merupakan kontributor signifikan terhadap kegagalan aset, dengan proporsi sekitar 40% terhadap total insiden kegagalan.

#### Pendekatan Data-Driven dalam Penilaian Kondisi Aset

Pendekatan data-driven merupakan paradigma yang semakin penting dalam manajemen aset karena dapat memproses data aset besar untuk mengidentifikasi pola degradasi yang tidak mudah terlihat melalui penilaian manual. Dalam konteks Health Index, pendekatan data-driven memungkinkan penggunaan teknik statistik multivariat, pembelajaran mesin (machine learning), dan algoritma optimisasi untuk menentukan parameter paling berpengaruh terhadap kondisi kesehatan asetnya.

Beberapa studi modern menekankan nilai pendekatan data-driven. Misalnya, Liu et al. (2019) dalam penelitian Health Index overhead line menggunakan data historis kondisi komponen untuk memprediksi peristiwa kegagalan dan sisa masa pakai komponen dengan model prediktif. Model ini meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan dengan metode tradisional yang lebih subjektif.

Pendekatan data-driven ini relevan dengan teori Prognostics and Health Management (PHM), di mana data observasi dan hasil inspeksi digunakan untuk mengestimasi kondisi kesehatan dan memprediksi tren degradasi aset dalam jangka panjang.

#### Variabel dan Parameter yang Mempengaruhi Health Index

Komponen yang dimasukkan ke dalam perhitungan Health Index umumnya dikategorikan pada beberapa domain:

      - Aspek Struktural: mencakup kondisi korosi, deformasi, kehilangan metal pada tower, serta integritas konektor seperti baut dan sambungan.

      - Aspek Lingkungan: mencakup erosi tanah, kondisi vegetasi di sekitar tower, paparan korosif atmosfer, dan faktor geo-klimat lainnya.

      - Aspek Operasional: mencakup kondisi isolator, pengaruh beban operasional, serta sistem grounding.

Martoni (2024) menyatakan bahwa penilaian komponen struktural dan lingkungan memberikan insight terhadap kondisi keseluruhan, di mana komponen struktural cenderung menjadi indikator awal degradasi, sedangkan faktor lingkungan mempercepat proses degradasi jika tidak ditangani secara tepat.

Variabel-variabel ini kemudian dimasukkan dalam model matematis untuk menentukan skor Health Index setiap tower atau segmen jaringan, umumnya melalui proses normalisasi, pembobotan, dan agregasi numerik.

#### Metode Analisis dalam Health Index Potret Kuantitatif

Berbagai metode kuantitatif digunakan dalam literatur untuk menghitung Health Index, termasuk:

      - Metode pembobotan sederhana dan scoring kondisional di mana setiap parameter diberi bobot berdasar tingkat dampak terhadap kesehatan aset, kemudian skor dikombinasikan secara linear untuk menghasilkan Health Index.

      - Model statistik multivariat seperti regresi atau komponen utama (Principal Component Analysis) untuk menentukan kontribusi variabel-variabel kondisi terhadap Health Index.

      - Algoritma pembelajaran mesin seperti ANN dan ANFIS yang memetakan hubungan nonlinear antara indikator kondisi dan skor Health Index yang diobservasi.

Pendekatan ini membantu mengurangi bias dalam penilaian manual dan memungkinkan evaluasi aset berdasarkan data historis secara komprehensif.

#### Kesenjangan Penelitian dan Justifikasi Model Data-Driven

Berdasarkan penjabaran diatas, terdapat beberapa research gap yang relevan, diantaranya:

- Parameter Health Index eksisting kurang sensitif terhadap kerusakan aktual.

- Field Correction Factors (FCF) belum diperhitungkan secara memadai.

- Belum ada data aset Health Index tower berbasis data inspeksi lapangan Indonesia yang dipublikasikan.

- Belum terdapat model hybrid AHP–WSM–AI yang diterapkan pada penilaian kesehatan tower transmisi.

Penelitian ini dirancang untuk mengatasi research gap tersebut melalui pemodelan Health Index berbasis data-driven, pemanfaatan data aset inspeksi lapangan besar, serta validasi model secara statistik.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik beberapa hipotesis, diantaranya:

- Parameter Health Index yang diturunkan dari data inspeksi lapangan mampu memberikan representasi kondisi tower yang lebih akurat dibanding parameter lama.

- Field	Correction	Factors	(FCF)	berbasis	kondisi	lingkungan	secara	signifikan meningkatkan sensitivitas model Health Index.

- Model HI baru berbasis data-driven memberikan konsistensi nilai dan korelasi yang lebih tinggi terhadap kondisi aktual tower dibandingkan metode sebelumnya.

# BAB III METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan paradigma data- driven modeling. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengidentifikasi parameter inspeksi yang berpengaruh terhadap Health Index (HI) tower transmisi dan membangun model Health Index berdasarkan pola data historis kondisi inspeksi lapangan.

Desain penelitian melibatkan tiga tahap utama:

- Pengumpulan dan ekstraksi data inspeksi lapangan (ROW Inspection Reports).

- Proses analitik dan permodelan data-driven menggunakan teknik statistik dan algoritma machine learning.

- Validasi model untuk mengukur reliabilitas dan akurasi Health Index yang nantinya akan dihasilkan.

Desain penelitian bersifat observasional non-eksperimental, karena peneliti tidak melakukan intervensi, melainkan menganalisis data inspeksi yang telah tersedia.

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat Unit Pelaksana Transmisi Bogor (UPT Bogor) yang memiliki data laporan inspeksi tower transmisi. Lokasi mencakup jaringan transmisi yang terdiri dari:

- Tower transimisi 70 kV, 150 kV, atau 500 kV.

- Data inspeksi periode tertentu (2023-2025).

### Populasi dan Sampel

##### Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh tower transmisi yang memiliki data inspeksi lapangan dalam sistem database pemeliharaan asset UPT Bogor.

##### Sampel

Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria:

      - Tower memiliki laporan inspeksi lengkap minimal 1 kali dalam periode penelitian.

      - Terdapat variabel kondisi struktural, lingkungan, dan operasional yang tercatat.

      - Data tidak mengalami missing value kritis.

### Bahan Dan Data Penelitian

    - Sumber Data

Sumber Data berasal dari data Sekunder, berupa:

- Laporan inspeksi lapangan (visual inspection sheets).

- Database kondisi aset (misal: condition assessment module).

- Data lingkungan (curah hujan, korosivitas udara, topografi, vegetasi).

- Standar teknis PLN & IEC

Format data berupa tabel Excel, database SQL dan scanned reports yang diekstrak

- Bobot AHP

- Skor WSM

Variabel Proses

- Model AI (ANN/RF/XGBoost)

- Operasional

Variabel Penelitian

Variabel Input

- Struktur Tower (korosi (% area rusak))

- Fondasi Tower (Velocity, Resistivitas tanah)

- Lingkungan (kelembaban, curah hujan,NDVI, kondisi tanah, aliran air)

- Operasional (Usia Tower, hasil asesmen)

Variabel Output

Health Index Tower Baru (Data-Driven) (0-100%)

Gambar 3.1 Variabel Penelitian

###### Variabel Input:

- Struktur tower: tingkat korosi (% area rusak)

- Fondasi: resistivitas tanah, velocity

- Lingkungan: kelembaban, curah hujan, NDVI, aliran air

- Operasional: usia aset, hasil asesmen.

###### Variabel Proses:

- Bobot AHP (Analytic Hierarchy Process), merupakan metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot kepentingan (weight) pada setiap parameter Health Index berdasarkan penilaian pakar.

W = E / Total E

- Skor WSM (Weighted Scoring Method), metode untuk menghitung nilai health Index dengan mengalikan bobot dari AHP dengan skor hasil inspeksi yang tersedia.

HI = ∑ (W x S)

- Skor HI Final metode Skor tingkat kesehatan tower yang sebenarnya, yang sudah memperhitungkan ancaman dari luar.

HI Final = HI Dasar + P Atmosfer

- Model AI (Artificial Intelligence) (ANN/RF/XGBoost)

AI digunakan sebagai pendekatan data-driven untuk menentukan:

- Bobot

AI dapat mempelajari hubungan antara parameter dan kondisi tower (dari data historis), sehingga menghasilkan bobot otomatis, misalnya:

  - Random Forest Feature Importance

  - Neural Network Weight Extraction

  - Regression Coefficients

  - SHAP Value Importance

- Skor Secara Otomatis

Menggunakan citra inspeksi (drone, CCTV) untuk:

  - Deteksi korosi (image classification)

  - Deteksi ketebalan galvanis (image regression AI)

  - Deteksi deformasi struktur (pose estimation)

- Prediksi Level Kesehatan Tower

AI dapat memprediksi kondisi tower dengan model yang bisa digunakan seperti ANN (Artificial Neural Network), XGBoost, Random Forest, SVM dab emi-supervised Learning (seperti pada salah satu paper)

- Deteksi Anomali Tower

Digunakan pada area dengan data label terbatas:

- Autoencoder

- Clustering (K-Means)

- Isolation Forest

Bahan dan Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian

Menggunakan parameter

kuantitatif

Data Inspeksi	Ekstraksi Parameter

AHP (Bobot Awal)

WSM (HI Awal)

AI (optimasi bobot + prediksi HI)

Validasi HI dengan 3 tahap:

Normalisasi Data

Data-Driven bertujuan :

- Memprediksi HI secara otomatis dari laporan inspeksi

- Menguji sensitivitas parameter HI

Health Index Tower

NEW

Penambahan parameter data kondisi lingkungan dan usia tower

Model Data-Driven

- Validasi Internal Data-Driven (akurasi prediksi)

- Validasi domain Teknik (konsistensi nilai HI dengan kondisi tower eksisting)

- Perbandingan dengan nilai manual

Prediksi Health Index, Validasi dan analisis Risiko Tower

Gambar 3.2 Alur Metodologi Penelitian

### Metode Analisis

- Ekstraksi Parameter dari laporan inspeksi.

- Normalisasi Data sesuai standar HI.

- Perhitungan HI Awal menggunakan AHP dan WSM.

- Optimasi Bobot & Prediksi HI dengan model AI (data-driven).

- Integrasi FCF berbasis kondisi lingkungan.

- Validasi Model melalui:

  - Validasi internal (akurasi prediksi)

  - Validasi teknik oleh domain expert

  - Perbandingan dengan nilai manual

Gambar 3.3 Diagram alur Metode AHP-WSM-AI	Gambar 3.4 Diagram alur Metode FCF-AI

### Analisis Hasil

Analisis Hasil yang diharapkan adalah:

- Dapat memperlihatkan bagaimana model Data-Driven dapat bekerja secara nyata/riil

- Apakah model yang akan diterapkan dapat efektif

- Dapat mengetahui tower mana saja yang dalam keadaan kritis dan kenapa masuk kategori kritis

- Dapat menghasilkan vailidasi model terhadap data riil

- Bisa menampilkan hubungan/korelasi parameter dengan kerusakan dari tower itu sendiri.

### Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama enam nulan dengan detail jadwal setiap kegiatan ditampilka pada Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Bulan Ke- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tahap Persiapan dan Pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengumpulan referensi |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pengumpulan Data Inspeksi & Data Lingkungan - Pengumpulan Data Inspeksi & Data Lingkungan |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pre-prosessing Data |  |  |  |  |  |  |
|  | Data Cleaning |  |  |  |  |  |  |
|  | Normalisasi |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrasi Database |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analisis Parameter & FCF, Data-Driven |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisis pola kerusakan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembobotan Parameter |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikasi variable lingkungan |  |  |  |  |  |  |
|  | Perumusan Model Health Index Baru |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan FCF |  |  |  |  |  |  |
|  | Formulasi HI Baru |  |  |  |  |  |  |
|  | Normalisasi Model |  |  |  |  |  |  |
|  | Validasi, Penulisan Tesis, Revisi & Publikasi |  |  |  |  |  |  |
|  | Valisasi model |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisis perbandingan |  |  |  |  |  |  |
|  | Finalisasi penulisan |  |  |  |  |  |  |
|  | Seminar dan Publikasi |  |  |  |  |  |  |

## Daftar Pustaka

[1.] I. S. F. Bassey, K. Udofia, and N. Okpura, “Health Index Evaluation of Overhead Transmission Line Assets in Nigeria Using AI Models,” International Journal of Scientific Engineering and Science, vol. 7, no. 7, 2023,

[2.] M. S. Murtado, “Health Index Analysis on Asset Management and the Influence of Electricity and Environmental Safety Aspects on Overhead Transmission Line 150 kV Anyer–Asahimas,” Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 2022.

[3.] H. Lee et al., “Development of Methods for an Overhead Cable Health Index Evaluation That Considers Economic Feasibility,” Energies, 2023.

[4.] S. Thakur et al., “Health Index Analysis of Transmission System Components,” 2022. [5.] S. Li et al., “Transmission Line Condition Prediction Based on Semi-Supervised

Learning,” arXiv preprint, 2023.

[6.] A. Khuntia and R. Heling, “Assessment of Different Health Index Aggregation Techniques for Electric Utilities,” arXiv preprint, 2023.

[7.] C. Suwanasri et al., “Age Estimation of Transmission Line Using Statistical Health Index (%SHI),” Energies, 2024.

[8.] X. Liu et al., “Health Assessment and Prediction of Overhead Line Based on Health Index,” 2022.

[9.] T. Landsberg, “Health Index Prediction of Overhead Transmission Lines Using Machine Learning,” 2022.

[10.]  M. Manninen et al., “Machine Learning-Based Health Index Prediction of Overhead Transmission Assets,” 2021.

[11.]   Gokhan Erdemir1,* , Aydin Tarik Zengin2, Tahir Cetin Akinci2, 3, “Applying AI to Power Line Inspection: Recent Developments,” Journal of Applied Artificial Intelligence, 2023.

[12.]  Lakshitha Naranpanawe,“A Practical Health Index for Overhead Conductors,” 2021.

[13.]   A. Izhar et al., “Electric Transmission Tower Corrosion Assessment Using AHP and Health Index,” 2024.

[14.]  D. Bueno et al., “Monitoring, Inspection and Early Warning System in Electrical Distribution Using Satellite Images,” MDPI Proceedings, 2024.

[15.]  R. Zhou et al., “Reliable Monitoring and Prediction Method for Transmission Lines Based on FBG Sensors,” 2024.

[16.]   Hashim, R., Usman, F., Baharuddin., “Determining Health Index of Transmission Line Asset using Condition-Based Method ”, 2019

[17.]  Hasbi Rachmandhani, "Sosialisasi Kebijakan Ruang Bebas dan Jarak Aman Minimum Jaringan Teaga Listrik di Bendungan Hilir", 2022